生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称: S220沅江市黄茅洲大桥南至八形汊公路工程

项目编号 ：

建设地点 ：         沅江市共华镇

验收单位 ：    湖南佳宥项目管理有限公司

2023 年 2 月 10 日

- 一 、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项 目 名 称 | S220沅江市黄茅洲大桥南至八形汊公路工程 | 行业类别 | 道路交通 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门(或主要投资方) | 沅江市茶草线建设有限公司 | 项目性质 | 改 建 |
| 水土保持批复机关 、文号 及时间 | 2017年10月23日，益阳市水务局以《关于S220沅江市黄茅洲大桥南至八形汊公路工程水土保持方案的批复》（益水许[2017]23号文）对本项目水土保持方案进行了批复。 |  |  |
| 水土保持方案变更 批复机关 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关 、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2018年1月至 2019年 12月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 湖南省联诚建设服务有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | 湖南大学设计研究院有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 湖南羽涵项目管理有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 湖南路港建设有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 益阳市公路工程监理有限责任公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告 编制单位 | 湖南佳宥项目管理有限公司 |  |  |

- 二 、验收意见

按照水利部 《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的规定 ，沅江市茶草线建设有限公司于2022年2月10日在沅江市组织对S220沅江市黄茅洲大桥南至八形汊公路工程水土保持设施进行了竣工验收。参加验收的有验收报告编制单位、监测单位、监理单位、方案编制单位、施工单位、建设单位的代表,会议成立了验收委员会。 验收会议前,湖南佳宥项目管理有限公司编制完成了《S220沅江市黄茅洲大桥南至八形汊公路工程水土保持设施验收报告》；湖南羽涵项目管理有限公司对S220沅江市黄茅洲大桥南至八形汊公路工程开展了水土保持监测,提交了监测报告。上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。 验收委员会查勘了工程现场,查阅了验收资料,听取了验收报告编制单位关于水土保持验收工作情况的汇报和监测单位关于水土保持监测情况的汇报,以及监理单位、方案编制单位、施工单位对有关情况的补充说明,形成验收意见如下: (一)项目概况 S220沅江市黄茅洲大桥南至八形汊公路工程位于沅江市境内，起于黄茅洲大桥接线终点，途经共华镇东合村、谭家岭村、东成村、华兴村、蒿竹村、仁东村，终于谷水村接赤山大桥起点，路线全长17.702km。道路等级为二级公路标准，设计车速60km/h,双向两车道,路基宽10m,路面宽8m,永久占地32.24hm2。 根据项目施工图设计资料,项目建设总投资为18806.32万元,其中土建投资为13026.91万元。该项目建设所需要的资金来源为省定额投入和地方自筹两部分。项目施工工期为2018年1月至2019年12月，项目总工期24个月。 (二)主体工程设计批复及水土保持主要内容 2017年10月23日，益阳市水务局以《关于S220沅江市黄茅洲大桥南至八形汊公路工程水土保持方案的批复》（益水许[2017]23号文）对本项目水土保持方案进行了批复。明确了项目工程总占地33.74hm2,其中永久占地32.24hm2,临时占地1.5hm2 。项目水土保持方案批复后,主体工程设计单位在主体设计文件中一并开展了水土保持。 根据湖南省联诚建设服务有限公司编制的《S220沅江市黄茅洲大桥南至八形汊公路工程》(报批稿)结论,项目工程水土保持内容主要包括 ： 主体已有： 工程措施：路堤边沟8256m，路堑边沟8364m。 植物措施：火棘球4793株，杜英1582株，紫薇3106株，圆柏5176株，爬山虎20238株，鸢尾24269m2，马尼拉草皮10869m2。 方案新增： ①路基工程区 工程措施：表土剥离20.12hm2，表土回填22128m3，土地平整9.02hm2。 临时措施：临时排水沟16620m，临时沉砂池33个，挡土板拦挡4000m，临时覆盖5.36hm2 ②桥梁工程区 工程措施：土地平整0.09hm2。 植物措施：播撒草籽0.07hm2,草皮护坡0.02hm2。 临时措施：临时排水沟800m, 临时沉砂池16个，挡土板拦挡800m，临时覆盖0.02hm2 ③施工临建区 工程措施：复耕1.5hm2，表土剥离1.5hm2，表土回填4500m3。 临时措施：临时排水沟2050m,土质沉砂池10个，挡土板拦挡1200m，袋装土拦挡850m以及临时覆盖0.72hm2。 (三)水土保持设施建设及投资完成情况 项目工程建设实际所采取的水土保持措施内容主要包括: 主体已有： 工程措施：路堤边沟8256m，路堑边沟8364m。 植物措施：火棘球4793株，杜英1582株，紫薇3106株，圆柏5176株，爬山虎20238株，鸢尾24269m2，马尼拉草皮10869m2。 方案新增： ①路基工程区 工程措施：表土剥离20.12hm2，表土回填22128m3，土地平整9.02hm2。 临时措施：临时排水沟16620m，临时沉砂池33个，挡土板拦挡4000m，临时覆盖5.36hm2 ②桥梁工程区 工程措施：土地平整0.09hm2。 植物措施：播撒草籽0.07hm2,草皮护坡0.02hm2。 临时措施：临时排水沟800m, 临时沉砂池16个，挡土板拦挡800m，临时覆盖0.02hm2 ③施工临建区 工程措施：复耕1.5hm2，表土剥离1.5hm2，表土回填4500m3。 临时措施：临时排水沟2050m,土质沉砂池10个，挡土板拦挡1200m，袋装土拦挡850m以及临时覆盖0.72hm2。 根据益阳市水务局以《关于S220沅江市黄茅洲大桥南至八形汊公路工程水土保持方案的批复》（益水许[2017]23号文）及湖南羽涵项目管理有限公司编制的《关于S220沅江市黄茅洲大桥南至八形汊公路工程水土保持监测总结报告》,工程水土流失防治责任范围为43.71hm2 。 本项目工程总投资为18806.32万元 ，水土保持方案批复中的水土保持投资为1091.64万元。根据水土保持验收报告以及其他施工验收资料，本工程水土保持实际投资为1091.64万元。 (四)工程质量及运行情况 根据水土保持监测成果，以及业主提供的资料，工程建设实际占地面积14.16hm2,扰动土地面积14.16hm2,完成的扰动土地整治面积为14.04hm2。 项目水土保持工程分3个单位工程、32个分部工程。通过现场核查,及资料整理查阅,本项目实施过程中的排水工程整体完整、顺直、畅通、美观均匀,施工期间及完工后能较好的发挥排水的效果;防护与加固工程包括坡面植物防护、坡面圬工防护、结构稳定,外观美观、起到了较好的边坡防护作用;绿化及环境保护工程,植被恢复良好,与周围景观基本协调,外观质量合格;取土场及弃渣场均按设计采取相应防护等措施,施工过程中的临时占地均已复耕,且本项目未发生过水土流失危害事件。经综合分析评定,项目区各项水土保持措施防治水土流失效果和运行情况良好,工程质量经监理单位检验后均为合格,满足水土保持设施验收条件。 (五)验收结论 建设单位依法编制了工程建设水土保持方案,实施了水土保持方案确定的各项防治措施,完成了批复的防治任务;水土保持设施质量总体合格,水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值,较好地控制和建设了工程建设中的水土流失;开展了水土保持监测工作;运行期间的管理维护责任落实 ,基本符合水土保持设施竣工验收的条件,同意该工程水土保持设施通过竣工验收。 (六)后续管护要求 项目营运期,进一步加强水土保持设施管护,确保其正常运行和发挥效益 。